ФОРМА ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА (СМЕТЫ)

ДЛЯ РЕСУРСНО-ИНДЕКСНОГО МЕТОДА

Рекомендуемый образец по приложению №3 к Методике определения сметной стоимости (приказ Минстроя России №421/пр)

| Наименование программного продукта | Гранд-Смета / пример выгрузки | Субъект РФ | г. Москва |
| --- | --- | --- | --- |
| Редакция сметных нормативов | ФСНБ-2022, актуальная редакция | Зона субъекта РФ | Москва |
| Обоснование текущих цен | ФГИС ЦС / конъюнктурный анализ | Уровень цен | II квартал 2026 г. |
| Наименование стройки | Капитальный ремонт административного здания | Объект | Помещение №12 |
| Локальный сметный расчет № | РИМ-001 | Вид работ | Отделочные работы |
| Основание | Дефектная ведомость №4 от 15.05.2026 | Метод | ресурсно-индексный |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | 571,72 | Средства на оплату труда, тыс. руб. | 142,95 |
| Нормативные затраты труда, чел.-ч. | 338,60 | Дата составления | 29.05.2026 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без коэф. | коэф. | всего с уч. коэф. | на ед. в базисном уровне цен | индекс | на ед. в текущем уровне цен | коэф. | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН15-01-047-15 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,20 | 1,00 | 1,20 |  |  | 190 342,85 | 1,00 | 228 411,42 |
| 1.1 | ОТ | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 168,40 | 1,00 | 168,40 |  |  | 420,00 | 1,00 | 70 728,00 |
| 1.2 | ЭМ | Эксплуатация машин и механизмов | маш.-ч | 8,50 | 1,00 | 8,50 | 320,00 | 5,12 | 1 638,40 | 1,00 | 13 926,40 |
| 1.3 | ОТм | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 5,10 | 1,00 | 5,10 |  |  | 520,00 | 1,00 | 2 652,00 |
| 1.4 | 101-9120 | Раствор цементный М150 | м3 | 9,80 | 1,00 | 9,80 | 1 550,00 | 4,85 | 7 517,50 | 1,00 | 73 671,50 |
| 1.5 | 402-9075 | Вода техническая | м3 | 1,60 | 1,00 | 1,60 | 36,00 | 4,20 | 151,20 | 1,00 | 241,92 |
| 1.6 | НР | Накладные расходы | % | 95,00 | 1,00 | 95,00 |  |  | 67 191,60 | 1,00 | 67 191,60 |
| 2 | ГЭСН15-04-005-03 | Окраска водоэмульсионными составами по штукатурке | 100 м2 | 2,40 | 1,00 | 2,40 |  |  | 49 263,85 | 1,00 | 118 233,24 |
| 2.1 | ОТ | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 96,20 | 1,00 | 96,20 |  |  | 420,00 | 1,00 | 40 404,00 |
| 2.2 | ЭМ | Эксплуатация машин и механизмов | маш.-ч | 3,40 | 1,00 | 3,40 | 280,00 | 5,12 | 1 433,60 | 1,00 | 4 874,24 |
| 2.3 | 101-9871 | Краска водоэмульсионная интерьерная | кг | 58,00 | 1,00 | 58,00 | 112,00 | 4,10 | 459,20 | 1,00 | 26 633,60 |
| 2.4 | 101-0632 | Грунтовка акриловая | кг | 22,00 | 1,00 | 22,00 | 88,00 | 4,10 | 360,80 | 1,00 | 7 937,60 |
| 2.5 | НР | Накладные расходы | % | 95,00 | 1,00 | 95,00 |  |  | 38 383,80 | 1,00 | 38 383,80 |
| 3 | ГЭСН15-06-001-01 | Устройство покрытий из керамических плиток | 100 м2 | 0,45 | 1,00 | 0,45 |  |  | 500 157,78 | 1,00 | 225 071,00 |
| 3.1 | ОТ | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 74,00 | 1,00 | 74,00 |  |  | 430,00 | 1,00 | 31 820,00 |
| 3.2 | 101-9231 | Плитка керамическая напольная | м2 | 47,50 | 1,00 | 47,50 | 720,00 | 4,30 | 3 096,00 | 1,00 | 147 060,00 |
| 3.3 | 101-9981 | Клей плиточный | кг | 240,00 | 1,00 | 240,00 | 32,00 | 4,15 | 132,80 | 1,00 | 31 872,00 |
| 3.4 | СП | Сметная прибыль | % | 45,00 | 1,00 | 45,00 |  |  | 14 319,00 | 1,00 | 14 319,00 |
| ИТОГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571 715,66 |
| в том числе оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 952,00 |
| эксплуатация машин и механизмов (ЭМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 800,64 |
| оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 652,00 |
| материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 311,02 |
| ВСЕГО сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571 715,66 |

Примечание: форма подготовлена как редактируемый шаблон на основе рекомендуемого образца приложения №3 к Методике 421/пр. Перед сдачей официальной сметы проверьте требования заказчика и актуальную редакцию Методики.

Источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_425626/49aee78fe155307fdbd363e8962e4e737ea8ae2f/

| Составил | ________________ / ____________ | Проверил | ________________ / ____________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | ________________ / ____________ | Подрядчик | ________________ / ____________ |